Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik do formularza ofertowego
Specyfikacja techniczna autobusu – 
minimalne parametry techniczne pojazdu
wymagane przez Zamawiającego
Tabela określa oferowany przez Wykonawcę autobus wraz z podaniem parametrów technicznych dla zamówienia:
„Dostawa autobusu
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim, znak sprawy WTZ.271.2.2017”
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn. TAK/NIE oraz w kolumnie pn.: „Parametry techniczne pojazdu oferowane przez Wykonawcę” określić oferowane parametry techniczne i funkcjonalne 
w sposób umożliwiający zamawiającemu dokonanie oceny zgodności ich z wymaganiami określonymi 
w kolumnie pn. „Dane, cechy i minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego” .
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w sytuacji nie spełnienia minimalnych wymogów określonych 
w poniższej tabeli oraz w sytuacji zaoferowania innych rozwiązań, Zamawiający stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych odrzuci ofertę uznając, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	Dane, cechy i minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	TAK/NIE
	Parametry techniczne pojazdu oferowane przez Wykonawcę

	1
	Marka pojazdu, model typ
	
	

	2
	Przeznaczenie pojazdu - osobowy
	
	

	3
	Typ nadwozia - „autobus”
	
	

	4
	Rozstaw osi min. 4320 mm
	
	

	5
	Wysokość autobusu min. 2700 mm
	
	

	6
	Długość całkowita autobusu min. 7300 mm
	
	

	7
	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016)
	
	

	8
	Wymagana ilość miejsc – 20, w tym miejsce kierowcy i 2 miejsca na przewóz wózka inwalidzkiego
	
	

	9
	Kolor nadwozia – biały
	
	

	10
	Lakier metalizowany (nie wymagany) - tak lub   nie
	
	

	11
	RODZAJ SILNIKA – Diesel;
	
	

	12
	Pojemność silnika min. 1900 cm3
	
	

	13
	Moc silnika min. 125 KM;
	
	

	14
	Norma emisji spalin EURO 6
	
	

	15
	Filtr paliwa z separatorem wody – tak;
	
	

	16
	Podgrzewacz silnika – tak;
	
	

	17
	Skrzynia biegów manualna 6-biegowa;
	
	

	18
	Silnik na łańcuszku rozrządu
	
	

	19
	Dopuszczalna masa całkowita min. 5 ton
	
	

	20
	Napęd kół tylnych lub przednich
	
	

	21
	Wzmocnienia na złe drogi (wzmocnione stabilizatory, resory, amortyzatory);
	
	

	22
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem;
	
	

	23
	Drzwi przesuwne z prawej strony pojazdu, sterowane elektrycznie
	
	

	24
	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz
	
	

	25
	Elektryczny stopień przy drzwiach przesuwnych przestrzeni pasażerskiej
	
	

	26
	Dwa stanowiska wózka inwalidzkiego umiejscowione z przodu przestrzeni pasażerskiej z najazdami teleskopowymi/ przystosowanie jak najmniejszej ilości foteli do łatwego demontażu w przypadku przewozu 2 osób na wózkach inwalidzkich
	
	

	27
	Pasy zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim, co najmniej dwupunktowe, z atestem
	
	

	28
	Komplet atestowanych pasów zabezpieczających mocowanie wózków, czteropunktowe w systemie szynowym;
	
	

	29
	Podłoga wzmocniona wykładziną antypoślizgową, podest pod częścią foteli, oświetlenie stopnia wejściowego i przejścia
	
	

	30
	Fotel 1 osobowy z podłokietnikiem, odchylany – min. 8 szt.
	
	

	31
	Fotel 2 osobowy z podłokietnikiem, odchylany, przesuw boczny – min 5 szt.
	
	

	32
	Fotel kierowcy komfortowy, resorowany z podłokietnikiem i zagłówkiem;
	
	

	33
	Fotel  pasażera obok kierowcy komfortowy - odchylany
	
	

	34
	Mocowanie foteli na listwach (demontaż, przesuw boczny foteli)
	
	

	35
	Wszystkie fotele wyposażone w automatyczne, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
	
	

	36
	Bagażnik lub „plecak” w tylnej części pojazdu 
o poj. min. 1 m3
	
	

	37
	Klimatyzacja z wydzielonymi strefami dla kierowcy i przedziału pasażerskiego, z oddzielnym sterowaniem temperaturą dla każdej strefy, kanały wentylacyjne z indywidualnymi nawiewami dla pasażerów – regulowane z panelu kierowcy
	
	

	38
	Tapicerka welurowa całego pojazdu – izolacja termiczna pianka
	
	

	39
	Podsufitka – sztywny sufit, słupki i parapety eco skóra lub materiał równoważny
	
	

	40
	Podsufitka kierowcy i osłony drzwi tylnych – przetapicerowane
	
	

	41
	Barierki i oznakowanie jako pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, szyba za kierowcą, poręcze, młotki bezpieczeństwa + dodatkowa gaśnica
	
	

	42
	Szyberdach mechaniczny – wyjście awaryjne
	
	

	43
	Szyby przyciemniane
	
	

	44
	Szyby podwójne wklejane panoramiczne
	
	

	45
	Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne (w kabinie kierowcy)
	
	

	46
	Zasłonki na szyby
	
	

	47
	Wieszaki ubraniowe na słupkach okiennych
	
	

	48
	System audio wymagania min. – radio z bluetooth, USB, AUX, czytnikiem kart SD, głośniki min. 2 w kabinie kierowcy i min. 4 w przedziale pasażerskim; monitor LCD min 17 cali z płaskim zamykanym w kasecie ekranem + mikrofon
	
	

	49
	Radio fabryczne
	
	

	50
	Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach
	
	

	51
	Wspomaganie układu kierowniczego
	
	

	52
	Poduszka powietrzna kierowcy
	
	

	53
	Podłączenie elektryczne dla dodatkowych odbiorników
	
	

	54
	Lusterko wsteczne wewnętrzne
	
	

	55
	Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie
	
	

	56
	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
	
	

	57
	Światła przeciwmgłowe halogenowe
	
	

	58
	Panel w podsufitce z dwoma światłami punktowymi
	
	

	59
	Alarm antywłamaniowy
	
	

	60
	Immobilizer 
	
	

	61
	Zamek centralny sterowany falami radiowymi
	
	

	62
	Homologowany ogranicznik prędkości 
do 100 km/h
	
	

	63
	Tachograf cyfrowy EU z licznikiem i dod. nagryw.
	
	

	64
	Tempomat 
	
	

	65
	Włącznik główny instalacji elektrycznej
	
	

	66
	Układ zarządzania energią elektryczną
	
	

	67
	Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
	
	

	68
	Systemy bezpieczeństwa: zapobiegające poślizgowi kół napędowych podczas ruszania na śliskiej nawierzchni, zapobiegające zablokowaniu poszczególnych kół podczas hamowania, rozdzielające siłę hamowania pomiędzy osią przednią i tylną, zapobiegające staczaniu się pojazdu przy ruszaniu pod górę, zapobiegające zablokowaniu kół napędowych wskutek hamowania silnikiem w wypadku nagłego puszczenia pedału gazu lub nieodpowiedniej redukcji biegu, system kontroli trakcji zapobiegający wynoszeniu pojazdu na zakrętach.
	
	

	69
	Kierunkowskazy boczne zintegrowane w lusterkach
	
	

	70
	Koło zapasowe z mocowaniem, z zestawem narzędzi i podnośnikiem
	
	

	71
	Dwa komplety opon z felgami: letnie i zimowe, trójkąt, gaśnica
	
	

	72
	Filtr paliwa z separatorem wody i grzałką min.600W
	
	

	73
	Zbiornik paliwa min. 75 litrów
	
	

	74
	Drzwi dwuskrzydłowe z tyłu pojazdu
	
	

	75
	Chlapacze przednich i tylnych kół;
	
	

	76
	Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem;
	
	

	77
	Hamulec postojowy;
	
	

	78
	Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych;
	
	

	79
	Nawigacja GPS, ekran min. 5 cali, z mapami na całą Europę
	
	

	80
	Radio CB z anteną;
	
	

	81
	Światła przeciwmgłowe przód i tył;
	
	

	82
	Światła do jazdy dziennej;
	
	

	83
	Czujniki wspomagające parkowanie tyłem;
	
	

	84
	W miejscach przeznaczonych na wózek inwalidzki fotel pasażerski z możliwością wymontowania oraz szybkiego montażu bez użycia narzędzi;
	
	

	85
	Odległość między fotelami pasażerów (od oparcia do oparcia) nie mniejsza  niż 65cm; a długość siedziska nie dłuższa niż 45 cm
	
	

	86
	Wejście do autobusu przez drzwi przesuwne;
	
	

	87
	Sterowanie elektryczne zamykaniem i otwieraniem drzwi przesuwnych z dodatkowym sterowaniem z pozycji kierowcy;
	
	

	88
	Ogrzewanie niezależne od pracy silnika, lewa i prawa strona min. 3,9KW;
	
	

	89
	Półki na bagaż podręczny lewa i prawa strona;
	
	

	90
	Oświetlenie przedziału pasażerskiego dzienne i nocne;
	
	

	91
	Oznaczone wyjścia ewakuacyjne zaopatrzone w młotki do zbicia szyb min. 3;
	
	

	92
	Co najmniej dwie gaśnice o wadze min 3 kg każda, posiadające aktualne atesty, umocowane wewnątrz nadwozia w dobrze dostępnych miejscach, w tym jedna w pobliżu kierowcy;
	
	

	93
	Apteczka pierwszej pomocy;
	
	

	94
	Autobus posiada homologację;
	
	

	95
	Zakres niezbędnego wyposażenia zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie posiadają odpowiednie certyfikaty;
	
	

	96
	Autobus wyposażony w hak do holowania przyczepy.
	
	


…..................., dnia ….................2017r.
….........................................................................
(imię i nazwisko, podpis uprawnionego
przedstawiciela wykonawcy)
5

